ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ 2 : Σετ δια δερμικής Νεφροστομίας : Σετ δια δερμικής νεφροστομίας 2 steps από υλικό VORTEK μακράς παραμονής 10ch αποστειρωμένο, μιας χρήσης αποτελούμενο από :

1.καθετήρα με άκρο pig-tail από θερμοπλαστικό βιοσυμβατό υλικό Vortek,  διπλής δομής , μεγέθους 8-14 Fr, μακράς παραμονής, με ακτινοσκιερές ενδείξεις για εύκολο εντοπισμό με διαβάθμιση ανά 5 cm, με μεταλλικό στειλεό.

2. βελόνα chiba 18G μήκους 20cm

3. οδηγό σύρμα Seldinger διαμέτρου 0.038”

4. πλαστικούς διαστολείς.

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ 3:Pigtail από βιοσυμβατό υλικό Vortek διπλού στρώματος , ανοιχτού-κλειστού άκρου,  12μηνης παραμονής με μακρύ προωθητή 70-75cm, σύρμα Seldinger 0,035", διαμέτρου 4,8ch και μήκους 28cm. Να διατίθεται το κάθε υλικό που απαρτίζει το σετ (pigtail, προωθητής και σύρμα) σε ξεχωριστή αποστειρωμένη συσκευασία.

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ 5 & 6 :PIG TAIL  από 100%  σιλικόνη χωρίς υδρόφιλη επίστρωση για μέγιστη βιοσυμβατότητα και ελαστικότητα. Φέρουν ακτινοσκιερές ενδείξεις με διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά . Συνοδεύονται από προωθητή  με δυνατότητα σύνδεσης και κατεύθυνσης, μήκους 40cm και ευθύ οδηγό σύρμα TERUMO stiff 0,035΄΄με  υδρόφιλη επικάλυψη   σε όλο το μήκος 150cm. Ανοικτού - Ανοικτού άκρου . Μέγεθη 6 Ch/Fr  - 26, 28 cm . Είναι 12μηνης  παραμονής , η  οποία  να επικυρώνεται από το επίσημο prospectus της κατασκευάστριας εταιρείας. Να διατίθεται το κάθε υλικό που απαρτίζει το σετ (pigtail, προωθητής και σύρμα) σε ξεχωριστή αποστειρωμένη συσκευασία.

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ  7: Σετ καθετήρων διαδερμικής νεφροστομίας 2 –Step που να περιλαμβάνει:

α)Ειδική κάνουλα παρακέντησης 2-μερών με υπέρηχο σήμανση στο άκρο,

β) οδηγό σύρμα χωρίς επικάλυψη σε θήκη, με εισαγωγέα, 800mm μακρύ,

γ)ειδική επέκταση του καθετήρα,

325 χιλιοστά μήκος, με πλαστικό στειλεό,

δ) Pigtail καθετήρα από πολυουρεθάνη,

ακτινοσκιερό, 30 cm μήκος με κεντρικό άνοιγμα και επικάλυψη υδρογέλης με 6 μάτια

αποστράγγισης, εγκοπές για συγκράτηση ράμματος επί της ατράκτου και με Luer-Lock

συνδετικό.

ε) LL – stopcock κάνουλα

ζ) ειδικό προσαρμογέα για ουροσυλλέκτη .Να διατίθενται σε μεγέθη Ch. 6/8/10