Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές Αρθροσκοπικών Εργαλείων

1. Υλικό κατασκευής

- Κατασκευή από ιατρικό ανοξείδωτο χάλυβα ή ισοδύναμο.

- Αντοχή σε διάβρωση, πολλαπλές αποστειρώσεις και υψηλές θερμοκρασίες.

- Μη τοξικά και μη αλλεργιογόνα υλικά.

2. Συμβατότητα με αποστείρωση

- Πλήρης συμβατότητα με αποστείρωση σε κλίβανο ατμού στους 134°C.

- Αντοχή σε επαναλαμβανόμενους κύκλους χωρίς παραμόρφωση.

3. Εργονομία – Χειρισμός

- Αντιολισθητική εργονομική λαβή.

- Ακριβής και σταθερή κίνηση.

4. Μηχανισμός – Αρθρωτά μέρη

- Σταθερά σημεία άρθρωσης χωρίς πλευρικό παιχνίδι.

- Κοπτικές άκρες αιχμηρές και ανθεκτικές.

5. Ειδικές άκρες ανά εργαλείο

• Grasper: αντιολισθητικά δόντια, σταθερό άνοιγμα.

• Suture Retriever: ασφαλής σύλληψη ραμμάτων.

• Scissor: υψηλή ακρίβεια κοπής.

• Hook Punch (Straight, 15°, 30°): σκληρυσμένη κοπτική άκρη με ακριβή γωνία.

• Micro-fracture: υψηλή σκληρότητα άκρης και αντοχή σε κρούσεις.

• Meniscus Probe / Spoon: λεία άκρη χωρίς γρέζια, TRI HANDLE λαβή.

6. Διαστάσεις – Σήμανση

- Μήκος 110–170 mm ανάλογα με το εργαλείο.

- Μόνιμη σήμανση CE, κωδικού προϊόντος, παρτίδας και κατασκευαστή.

7. Πιστοποιήσεις

- CE σύμφωνα με MDR 2017/745.

- ISO 13485 για τον κατασκευαστή.

- Συμμόρφωση υλικών με ISO 7153-1.

8. Συντήρηση – Διάρκεια ζωής

- Μακροχρόνια χρήση με δυνατότητα service και ακόνισμα όπου απαιτείται.