Αποστειρωμένο Επίθεμα  IV, Αυτοκόλλητο, Διάφανο με ενσωματωμένη γέλη Χλωρεξιδίνης 2%

Διαφανές, αντιμικροβιακό επίθεμα με ενσωματωμένη γέλη Χλωρεξιδίνης 2% για κάλυψη καθετήρων ΚΦΚ και  Αρτηριακών.

Να είναι αδιάβροχο με υψηλό ρυθμό διαπνοής MVTR σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13726.

Να είναι υποαλλεργικό και βιοσυμβατό χωρίς να προκαλεί κυτταροτοξικότητα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10993. Να έχει την δυνατότητα να παραμείνει μέχρι 7 ημέρες δημιουργώντας αντιβακτηριακό και αντιικό φραγμό σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13726. Να φέρει ένδειξη από τον FDA και σύσταση από το CDC για τεκμηριωμένη μείωση κατά 60% των βακτηριαιμιών που σχετίζονται με τον ΚΦΚ ή Αρτηριακό.

Να φέρει CE mark Class III με την προσκόμιση του αντίστοιχου πιστοποιητικού.

Να διατίθεται στις διαστάσεις: 8,5 χ 11,5 cm.

Να συνοδεύεται από τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες αποτελεσματικότητας και οικονομοτεχνικές για την εξοικονόμηση που δύνανται να πέτυχει μετά την εισαγωγή στην κλινική πράξη.