ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ

- Λαβίδα τύπου Grasper για αρθροσκοπική χρήση κατασκευασμένη από ειδικά επεξεργασμένο χειρουργικό ανοξείδωτο ατσάλι για βέλτιστη αιχμηρότητα και αντοχή στη διάβρωση. Η Αρθροσκοπική λαβίδα Scissor Punch να είναι με λεπτό προφίλ άκρης 3.17mm και να συνδυάζει ευρύ δάγκωμα. Να διατίθεται σε 2 διαφορετικούς τύπους χειρολαβής, κλασική και εργονομική.

- Εργαλείο διαχείρισης ραμμάτων αρθροσκοπικής χρήσης τύπου Suture Retriever από ειδικά επεξεργασμένο χειρουργικό ανοξείδωτο ατσάλι για βέλτιστη αιχμηρότητα και αντοχή στη διάβρωση.

- Λαβίδα τύπου Scissor Punch για αρθροσκοπική χρήση κυρτή κατασκευασμένη από ειδικά επεξεργασμένο χειρουργικό ανοξείδωτο ατσάλι για βέλτιστη αιχμηρότητα και αντοχή στη διάβρωση. Η Αρθροσκοπική λαβίδα Scissor Punch να είναι με λεπτό προφίλ άκρης 2.71mm και να συνδυάζει το ευρύ δάγκωμα 0.76mm.Να διατίθεται σε 2 διαφορετικούς τύπους χειρολαβής, κλασική και εργονομική.

- Λαβίδα τύπου punch για αρθροσκοπική χρήση ευθεία κατασκευασμένη από ειδικά επεξεργασμένο χειρουργικό ανοξείδωτο ατσάλι για βέλτιστη αιχμηρότητα και αντοχή στη διάβρωση. Η Αρθροσκοπική λαβίδα να είναι με λεπτό προφίλ άκρης 1.93mm και να συνδυάζει το ευρύ δάγκωμα 3.17mm.Να διατίθεται σε 2 διαφορετικούς τύπους χειρολαβής, κλασική και εργονομική.

- Λαβίδα τύπου punch για αρθροσκοπική χρήση κυρτή 45 μοίρες αριστερά κατασκευασμένη από ειδικά επεξεργασμένο χειρουργικό ανοξείδωτο ατσάλι για βέλτιστη αιχμηρότητα και αντοχή στη διάβρωση. Η Αρθροσκοπική λαβίδα να είναι με λεπτό προφίλ άκρης 1.93mm και να συνδυάζει το ευρύ δάγκωμα 3.17mm.Να διατίθεται σε 2 διαφορετικούς τύπους χειρολαβής, κλασική και εργονομική.

- Λαβίδα τύπου punch για αρθροσκοπική χρήση κυρτή 15 μοίρες κυρτή άκρη προς τα επάνω κατασκευασμένη από ειδικά επεξεργασμένο χειρουργικό ανοξείδωτο ατσάλι για βέλτιστη αιχμηρότητα και αντοχή στη διάβρωση. Η Αρθροσκοπική λαβίδα να είναι με λεπτό προφίλ άκρης 1.93mm και να συνδυάζει το ευρύ δάγκωμα 3.17mm.Να διατίθεται σε 2 διαφορετικούς τύπους χειρολαβής, κλασική και εργονομική.

- Λαβίδα τύπου punch για αρθροσκοπική χρήση κυρτή 45 μοίρες δεξιά κατασκευασμένη από ειδικά επεξεργασμένο χειρουργικό ανοξείδωτο ατσάλι για βέλτιστη αιχμηρότητα και αντοχή στη διάβρωση. Η Αρθροσκοπική λαβίδα να είναι με λεπτό προφίλ άκρης 1.93mm και να συνδυάζει το ευρύ δάγκωμα 3.17mm. Να διατίθεται σε 2 διαφορετικούς τύπους χειρολαβής, κλασική και εργονομική.

- Λαβίδα τύπου punch για αρθροσκοπική χρήση κυρτή 90 μοίρες δεξιά κατασκευασμένη από ειδικά επεξεργασμένο χειρουργικό ανοξείδωτο ατσάλι για βέλτιστη αιχμηρότητα και αντοχή στη διάβρωση. Η Αρθροσκοπική λαβίδα να είναι με λεπτό προφίλ άκρης 1.93mm και να συνδυάζει το ευρύ δάγκωμα 3.17mm.Να διατίθεται σε 2 διαφορετικούς τύπους χειρολαβής, κλασική και εργονομική.

- Εργαλείο διερεύνησης τύπου Probe 3.00mm αρθροσκοπικής χρήσης από ειδικά επεξεργασμένο χειρουργικό ανοξείδωτο ατσάλι για βέλτιστη αιχμηρότητα και αντοχή στη διάβρωση.

- Λαβίδα τύπου punch για αρθροσκοπική χρήση κυρτή 90 μοίρες αριστερά κατασκευασμένη από ειδικά επεξεργασμένο χειρουργικό ανοξείδωτο ατσάλι για βέλτιστη αιχμηρότητα και αντοχή στη διάβρωση. Η Αρθροσκοπική λαβίδα να είναι με λεπτό προφίλ άκρης 1.93mm και να συνδυάζει το ευρύ δάγκωμα 3.17mm.Να διατίθεται σε 2 διαφορετικούς τύπους χειρολαβής, κλασική και εργονομική.

- Κυτίο αποθήκευσης και αποστείρωσης αρθροσκοπικών λαβίδων, κατασκευασμένο από ειδικά επεξεργασμένο χειρουργικό ανοξείδωτο ατσάλι. Να διαθέτει ειδικά διαμορφωμένα στηρίγματα σιλικόνης για την ασφαλή σταθεροποίηση και προστασία των ευαίσθητων άκρων των εργαλείων. Να είναι πλήρως ανθεκτικό σε επαναλαμβανόμενες αποστειρώσεις σε κλίβανο ατμού (134°C) και να φέρει σήμανση CE.