Τεχνικές Προδιαγραφές Ποδιάς

| Προδιαγραφή / Specification | Απαίτηση / Requirement |
| --- | --- |
| Τύπος | Ποδιά Ακτινοπροστασίας τύπου Φούστα – Μπλούζα πρόσθιας και οπίσθιας κάλυψης |
| Ισοδύναμο Μολύβδου | ≥ 0.5 mm Pb μπροστά και ≥ 0.25 mm Pb πίσω σύμφωνα με EN 61331-1 |
| Υλικό | Lead-Free σύνθετο υλικό, ελαφρύ |
| Κάλυψη | Από τον λαιμό έως τα γόνατα, πρόσθιας και οπίσθιας κάλυψης, η αλληλοεπικάλυψη στην εμπρόσθια πλευρά να είναι πλήρης. |
| Κούμπωμα | Σύστημα ταχείας απελευθέρωσης (drop-away) |
| Ύφασμα | Ανθεκτικό σε απολυμαντικά, αδιάβροχο, εύκολο στον καθαρισμό |
| Βάρος | ≤ 5.00 kg / m2 Όσο το δυνατόν ελαφρύτερο, χωρίς μείωση προστασίας |
| Πιστοποιήσεις / Certifications | CE, EN/IEC 61331-1 & 61331-3 συμμόρφωση / CE, EN/IEC 61331-1 & 61331-3 compliance |
| Συντήρηση | Καθαρισμός με ήπια απολυμαντικά, αποθήκευση σε ανάρτηση . |
| Εγγύηση | Τουλάχιστον ένα έτος |

Όροι Παράδοσης και Έλεγχου / Delivery and Inspection Terms

• Συνοδεύεται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης και δοκιμών / Supplied with conformity and test certificates

Τεχνικές Προδιαγραφές Κολλάρου

| Προδιαγραφή / Specification | Απαίτηση / Requirement |
| --- | --- |
| Τύπος | Κολλάρο ακτινοπροστασίας |
| Ισοδύναμο Μολύβδου | ≥ 0.5 mm Pb |
| Υλικό | Lead-Free σύνθετο υλικό, ελαφρύ |
| Κάλυψη | Να επικαλύπτουν το στέρνο μέχρι και 12 εκ με πατούρα, έτσι ώστε να μην εμποδίζονται οι κινήσεις του λαιμού. |
| Κούμπωμα | Σύστημα ταχείας απελευθέρωσης (drop-away) |
| Ύφασμα | Ανθεκτικό σε απολυμαντικά, αδιάβροχο, εύκολο στον καθαρισμό |
| Βάρος | ≤ 5.00 kg / m2 Όσο το δυνατόν ελαφρύτερο, χωρίς μείωση προστασίας |
| Πιστοποιήσεις / Certifications | CE, EN/IEC 61331-1 & 61331-3 συμμόρφωση / CE, EN/IEC 61331-1 & 61331-3 compliance |
| Σχεδιασμός | Να καλύπτουν με ημικυκλική σχεδίαση του κατώτερου ορίου το άνω όριο της αντιπροστατευτικής ποδιάς. |
| Συντήρηση | Καθαρισμός με ήπια απολυμαντικά, αποθήκευση σε ανάρτηση . |
| Εγγύηση | Τουλάχιστον ένα έτος |

Όροι Παράδοσης και Έλεγχου / Delivery and Inspection Terms

• Συνοδεύεται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης και δοκιμών / Supplied with conformity and test certificates