|  | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1Α: Ράμμα πολύκλωνο μη απορροφήσιμο από πλεκτό μετάξι από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 με περιεκτικότητα νικελίου από 7.5 έως 9.5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη – στρέβλωση και να διαθέτει βελόνα πεπλατυσμένου σώματος με εσωτερικές και εξωτερικές αυλακώσεις, έτσι ώστε να συγκρατούνται καλύτερα από το βελονοκάτοχο και να αποφεύγονται έτσι ιστικοί τραυματισμοί. Να διαθέτουν επικάλυψη ενισχυμένης σιλικόνης στη βελόνη η οποία να εξασφαλίζει μέγιστη ολισθηρότητα και κοπτική ικανότητα ακόμη και μετά από πολλαπλά περάσματα , έτσι ώστε να μην τραυματίζουν τους ιστούς και να καλύπτουν τις ουλές που προκαλούν οι βελόνες κατά το πέρασμά τους. Οι βελόνες να είναι τρυπανισμένου οπισθίου άκρου. Το ράμμα να διαθέτει επικάλυψη κεριού ή σιλικόνης |
| --- | --- |
| 02-25-1255 | ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ 3/8ΚΥΚΛ.ΚΟΠΤ.No 0 ΜΗΚ.75ΕΚ.&ΒΕΛ.45ΜΜ |
| 02-25-1388 | ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ 3/8ΚΥΚΛ.ΚΟΠΤ.No 1 ΜΗΚ.75ΕΚ.&ΒΕΛ.50ΜΜ |
| 02-25-1391 | ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ 3/8ΚΥΚΛ.ΚΟΠΤ.No2/0 ΜΗΚ.75ΕΚ.&ΒΕΛ.45ΜΜ |
| 02-25-0809 | ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ 3/8ΚΥΚΛ.ΚΟΠΤ.No3/0 ΜΗΚ.45ΕΚ.&ΒΕΛ.24ΜΜ |
|  | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2Β: Ράμμα μονόκλωνο μη απορροφήσιμο πολυαμιδίου 6 από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 με περιεκτικότητα νικελίου από 7.5 έως 9.5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη – στρέβλωση και να διαθέτει βελόνα πεπλατυσμένου σώματος με εσωτερικές και εξωτερικές αυλακώσεις, έτσι ώστε να συγκρατούνται καλύτερα από το βελονοκάτοχο και να αποφεύγονται έτσι ιστικοί τραυματισμοί. Να διαθέτουν επικάλυψη ενισχυμένης σιλικόνης στη βελόνη η οποία να εξασφαλίζει μέγιστη ολισθηρότητα και κοπτική ικανότητα ακόμη και μετά από πολλαπλά περάσματα , έτσι ώστε να μην τραυματίζουν τους ιστούς και να καλύπτουν τις ουλές που προκαλούν οι βελόνες κατά το πέρασμά τους. Οι βελόνες να είναι τρυπανισμένου οπισθίου άκρου. |
| 02-25-0891 | ΡΑΜΜΑ ETHILON,1 ΒΕΛ ΚΟΠ.3/8 ΜΗΚ.ΡΑΜ.50CM,2Ρ/ΤΜΧ VINYL TUBING |
| 02-25-1345 | ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛ.ΠΟΛΥΑΜ..1 ΒΕΛ.ΑΝΤ.ΚΟΠΤ.1/2ΚΥΚΛ. 100CM&ΒΕΛ48ΜΜ |
| 02-25-1444 | ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛ.ΠΟΛΥΑΜ.1/2ΚΥΚΛ.ΑΝΤ.ΚΟΠΤ.2/0 ΜΗΚ.90cm&ΒΕΛ.37ΜΜ |
| 02-25-0808 | ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛ.ΠΟΛΥΑΜ.3/8ΚΥΚΛ.ΑΝΤ.ΚΟΠΤ.2/0 ΜΗΚ.75cm&ΒΕΛ.30ΜΜ |
| 02-25-0769 | ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛ.ΠΟΛΥΑΜ.3/8ΚΥΚΛ.ΑΝΤ.ΚΟΠΤ.3/0 ΜΗΚ. 75εκ&ΒΕΛ.26mm. |
| 02-25-0885 | ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛ.ΠΟΛΥΑΜ.3/8ΚΥΚΛ.ΑΝΤ.ΚΟΠΤ.3/0 ΜΗΚ.75cm&ΒΕΛ.24ΜΜ |
| 02-25-0430 | ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛ.ΠΟΛΥΑΜ.3/8ΚΥΚΛ.ΑΝΤ.ΚΟΠΤ.3/0 ΜΗΚ.75cm&ΒΕΛ.26ΜΜ |
| 02-25-0661 | ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛ.ΠΟΛΥΑΜ.3/8ΚΥΚΛ.ΑΝΤ.ΚΟΠΤ.4/0 ΜΗΚ.75cm&ΒΕΛ.24ΜΜ |
| 02-25-1064 | ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛ.ΠΟΛΥΑΜ.3/8ΚΥΚΛ.ΑΝΤ.ΚΟΠΤ.5/0 ΜΗΚ.45cm&ΒΕΛ.16ΜΜ |
| 02-25-1264 | ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛ.ΠΟΛΥΑΜ.3/8ΚΥΚΛ.ΑΝΤ.ΚΟΠΤ.6/0 ΜΗΚ.45cm&ΒΕΛ.16ΜΜ |
| 02-25-1343 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.ΜΗ ΑΠΟΡΡ.2 1/2ΚΥΚΛ.ΣΤΡΟΓΓ.ΕΝΙΣΧ.ΜΗΚ.75cm&ΒΕΛ.45mm |
|  | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3A: Ράμμα μονόκλωνο μη απορροφήσιμο πολυπροπυλενίου από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 με περιεκτικότητα νικελίου από 7.5 έως 9.5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη – στρέβλωση και να διαθέτει βελόνα πεπλατυσμένου σώματος με εσωτερικές και εξωτερικές αυλακώσεις, έτσι ώστε να συγκρατούνται καλύτερα από το βελονοκάτοχο και να αποφεύγονται έτσι ιστικοί τραυματισμοί. Να διαθέτουν επικάλυψη ενισχυμένης σιλικόνης στη βελόνη η οποία να εξασφαλίζει μέγιστη ολισθηρότητα και κοπτική ικανότητα ακόμη και μετά από πολλαπλά περάσματα , έτσι ώστε να μην τραυματίζουν τους ιστούς και να καλύπτουν τις ουλές που προκαλούν οι βελόνες κατά το πέρασμά τους. Οι βελόνες να είναι τρυπανισμένου οπισθίου άκρου. |
| 02-25-1556 | ΡΑΜΜΑ ΜΟΝ.ΠΟΛΥΠΡ.ΔΙΠΛΒΕΛΟΝ.ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΡΟΓΓ.2/0 ΜΗΚ.75cm&60ΜΜ |
| 02-25-1566 | ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛ.ΠΟΛΥΠΡ.2/0 ΒΕΛ.1/2ΚΥΚΛ.ΣΤΡ.26-30mm&ΜΗΚ.75-100cm |
| 02-25-1463 | ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛ.ΠΟΛΥΠΡ.2/0 ΒΕΛ.ΕΥΘΕΙΑΔΙΠΛΗ ΣΤΡΟΓΓ.70mm&ΜΗΚ.75cm |
| 02-25-0904 | ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛ.ΠΟΛΥΠΡΟ,3/0,ΒΕΛ ΚΟΠ.ΕΥΘ.60ΜΜ, 2 LOCKING BUTTONS |
|  | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5Α: Ράμμα συνθετικό πολύκλωνο ταχείας απορρόφησης πολυγλακτίνης 910 από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 με περιεκτικότητα νικελίου από 7.5 έως 9.5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη – στρέβλωση και να διαθέτει βελόνα πεπλατυσμένου σώματος με εσωτερικές και εξωτερικές αυλακώσεις, έτσι ώστε να συγκρατούνται καλύτερα από το βελονοκάτοχο και να αποφεύγονται έτσι ιστικοί τραυματισμοί. Να διαθέτουν επικάλυψη ενισχυμένης σιλικόνης στη βελόνη η οποία να εξασφαλίζει μέγιστη ολισθηρότητα και κοπτική ικανότητα ακόμη και μετά από πολλαπλά περάσματα , έτσι ώστε να μην τραυματίζουν τους ιστούς και να καλύπτουν τις ουλές που προκαλούν οι βελόνες κατά το πέρασμά τους. Οι βελόνες να είναι τρυπανισμένου οπισθίου άκρου. Το ράμμα να διαθέτει επικάλυψη από το ίδιο υλικό όχι μόνο στο τελικό νήμα αλλά και σε επιμέρους νήματα από τα οποία είναι πλεγμένα. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου σε περίπου 42 ημέρες |
| 02-25-1141 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.ΠΟΛΥΚΛ.ΤΑΧ.ΑΠΟΡ.1,ΒΕΛ.1/2 ΚΥΚΛ.ΣΤΡ..48mm,ΜΗΚ.90cm |
| 02-25-0894 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.ΠΟΛΥΚΛ.ΤΑΧ.ΑΠΟΡ.3/0ΒΕΛ.1/2ΚΥΚΛ.ΣΤΡ.20mm,ΜΗΚ.75cm |
| 02-25-1084 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.ΠΟΛΥΚΛ.ΤΑΧ.ΑΠΟΡ.3/0ΒΕΛ.3/8ΚΟΠΤ.24-26mm,ΜΗΚ.75cm |
| 02-25-1140 | ΡΑΜΜΑ VICRYL RAPID , 0 , ΒΕΛ 1/2 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 26mm ,ΜΗΚΟΣ 75cm |
| 02-25-0835 | ΡΑΜΜΑ VICRYL RAPID 2/0, ΒΕΛ ΣΤΡ, 25.9 ΜΜ |
| 02-25-1078 | ΡΑΜΜΑ VICRYL RAPID, 1, ΒΕΛ ΣΤΡ, 36.4ΜΜ |
|  | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7Γ: Ράμμα συνθετικό πολύκλωνο πρόληψης χειρουργικών λοιμώξεων από τρικλοζάνη με αντιμικροβιακό παράγοντα Irgacare MP (σε ποσότητα έως 275μg/m) μέσης απορρόφησης πολυγλακτίνης 910. Από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 με περιεκτικότητα νικελίου από 7.5 έως 9.5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη – στρέβλωση και να διαθέτει βελόνα πεπλατυσμένου σώματος με εσωτερικές και εξωτερικές αυλακώσεις, έτσι ώστε να συγκρατούνται καλύτερα από το βελονοκάτοχο και να αποφεύγονται έτσι ιστικοί τραυματισμοί. Να διαθέτει συγκέντρωση τρικλοζάνης 0.023 mg / kg. Να διαθέτουν επικάλυψη ενισχυμένης σιλικόνης στη βελόνη η οποία να εξασφαλίζει μέγιστη ολισθηρότητα και κοπτική ικανότητα ακόμη και μετά από πολλαπλά περάσματα , έτσι ώστε να μην τραυματίζουν τους ιστούς και να καλύπτουν τις ουλές που προκαλούν οι βελόνες κατά το πέρασμά τους. Οι βελόνες να είναι τρυπανισμένου οπισθίου άκρου, σε μορφή μόνιμης προσάρτησης ή Control Release. Το ράμμα να διαθέτει επικάλυψη από το ίδιο υλικό όχι μόνο στο τελικό νήμα αλλά και σε επιμέρους νήματα από τα οποία είναι πλεγμένα. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 56-70 ημέρες περίπου. |
| 02-25-0833 | ΡΑΜΜΑ VICRYL 2, ΒΕΛ ΣΤΡ, 50 ΜΜ |
| 02-25-0834 | ΡΑΜΜΑ VICRYL 3/0, ΒΕΛ ΣΤΡ, 25.9 ΜΜ- V316H |
| 02-25-1446 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.ΑΠΟΡ.ΠΟΛΥΓΛ,7/0,BΕΛ.3/8 ΡΑΜ.30CM&ΔΙΠΛΗ ΒΕΛ.6,5MM |
| 02-25-0914 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.ΠΟΛΥΚΛ.ΜΕΣ.ΑΠΟΡ.1 ΒΕΛ.1/2 ΚΥΚΛ.ΣΤΡ.ΒΑΡ. 30mm/75cm |
| 02-25-2216 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.ΠΟΛΥΚΛ.ΜΕΣ.ΑΠΟΡ.1/0ΒΕΛ.1/2ΚΥΚΛ.ΣΤΡ.31mm/70cmΤΡΙΚΛ |
| 02-25-2128 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.ΠΟΛΥΚΛ.ΜΕΣ.ΑΠΟΡ.3/0ΒΕΛ.1/2ΚΥΚΛ.ΣΤΡ.26mm/70cmΤΡΙΚΛ |
| 02-25-1230 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.ΠΟΛΥΚΛ.ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡ. 0 ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ ΜΗΚ.150-180cm |
| 02-25-1315 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.ΠΟΛΥΚΛ.ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡ. 1 ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ ΜΗΚ.150-180cm |
| 02-25-1247 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.ΠΟΛΥΚΛ.ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡ. 3/0 ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ ΜΗΚ.150-180cm |
| 02-25-0775 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.ΠΟΛΥΚΛ.ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡ.0 ΒΕΛ.1/2ΚΥΚΛ.ΣΤΡ.30mm/75cm |
| 02-25-0649 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.ΠΟΛΥΚΛ.ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡ.0 ΒΕΛ.1/2ΚΥΚΛ.ΣΤΡ.ΒΑΡΕΩΣ 30-31mm |
| 02-25-0698 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.ΠΟΛΥΚΛ.ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡ.1 ΒΕΛ.1/2ΚΥΚΛ.ΣΤΡ.48-50mm/75cm |
| 02-25-1308 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.ΠΟΛΥΚΛ.ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡ.1ΒΕΛ.1/2ΚΥΚΛ.ΣΤΡ.30-31mm/75cm |
| 02-25-1380 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.ΠΟΛΥΚΛ.ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡ.2 ΒΕΛ.1/2ΚΥΚΛ.ΣΤΡ.48-50mm/75cm |
| 02-25-0888 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.ΠΟΛΥΚΛ.ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡ.2/0 ΒΕΛ.1/2ΚΥΚΛ.ΣΤΡ.30mm/75cm |
| 02-25-1350 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.ΠΟΛΥΚΛ.ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡ.2/0 ΒΕΛ.1/2ΚΥΚΛ.ΣΤΡ.40mm/70cm |
| 02-25-1311 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.ΠΟΛΥΚΛ.ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡ.2/0 ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ ΜΗΚ.180cm. |
| 02-25-0768 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.ΠΟΛΥΚΛ.ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡ.3/0 ΒΕΛ.1/2ΚΥΚΛ.ΣΤΡ.30mm/75cm |
| 02-25-1725 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.ΠΟΛΥΚΛ.ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡ.4/0 ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ ΜΗΚ.150-180cm |
| 02-25-1307 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.ΠΟΛΥΚΛ.ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡ.4/0ΒΕΛ.1/2ΚΥΚΛ.ΣΤΡ.20-22mm/75cm |
| 02-25-2422 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.ΠΟΛΥΚΛ.ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡ Νο 1 με βελόνη {FISH HOOK (Άγγιστρο)}, 31mm, μήκος ράμματος 70cm |
|  | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8Γ: Ράμμα συνθετικό μονόκλωνο πρόληψης χειρουργικών λοιμώξεων από τρικλοζάνη με αντιμικροβιακό παράγοντα Irgacare MP (σε ποσότητα έως 275μg/m) βραδείας απορρόφησης από πολυδιοξανόνη. Από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 με περιεκτικότητα νικελίου από 7.5 έως 9.5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη – στρέβλωση και να διαθέτει βελόνα πεπλατυσμένου σώματος με εσωτερικές και εξωτερικές αυλακώσεις, έτσι ώστε να συγκρατούνται καλύτερα από το βελονοκάτοχο και να αποφεύγονται έτσι ιστικοί τραυματισμοί. Να διαθέτει συγκέντρωση τρικλοζάνης 0.203 mg/ kg. Να διαθέτουν επικάλυψη ενισχυμένης σιλικόνης στη βελόνη η οποία να εξασφαλίζει μέγιστη ολισθηρότητα και κοπτική ικανότητα ακόμη και μετά από πολλαπλά περάσματα , έτσι ώστε να μην τραυματίζουν τους ιστούς και να καλύπτουν τις ουλές που προκαλούν οι βελόνες κατά το πέρασμά τους. Οι βελόνες να είναι τρυπανισμένου οπισθίου άκρου, σε μορφή μόνιμης προσάρτησης ή Control Release. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 180-240 ημέρες περίπου. |
| 02-25-1750 | ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛ.ΒΡΑΔ.ΑΠΟΡ 1/2ΚΥΚΛ.ΣΤΡ.ΑΤΡΑΥΜ.0ΜΗΚ.95cm&ΒΕΛ.30ΜΜ |
| 02-25-1957 | ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛ.ΒΡΑΔ.ΑΠΟΡ 1/2ΚΥΚΛ.ΣΤΡ.ΑΤΡΑΥΜ.0ΜΗΚ.95cm&ΒΕΛ.48ΜΜ |
| 02-25-1710 | ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛ.ΒΡΑΔ.ΑΠΟΡ 1/2ΚΥΚΛ.ΣΤΡ.ΑΤΡΑΥΜ.1ΜΗΚ.95cm&ΒΕΛ.30ΜΜ |
| 02-25-1956 | ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛ.ΒΡΑΔ.ΑΠΟΡ 1/2ΚΥΚΛ.ΣΤΡ.ΑΤΡΑΥΜ.1ΜΗΚ.95cm&ΒΕΛ.48ΜΜ |
| 02-25-1310 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.PDS ΠΟΛΥΔΙΟΞΑΝ.1 ΒΕΛ.48mm,ΣΤΡΟΓΓ.1/2 ΚΥΚΛ.150cm |
| 02-25-2078 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.PDS ΠΟΛΥΔΙΟΞΑΝ.2/0 ΒΕΛ.30mm,ΣΤΡΟΓΓ.1/2 ΚΥΚΛ.70cm |
| 02-25-1652 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.PDS ΠΟΛΥΔΙΟΞΑΝ.3/0 ΒΕΛ.26mm,ΣΤΡΟΓΓ.1/2 ΚΥΚΛ.70cm |
|  | Ειδικά ράμματα συνθετικά μονόκλωνα απορροφήσιμα μέσης απορρόφησης από Πολυδιοξανόνη σπειροειδούς διάταξης (Spiral) με αντιβακτηριακό παράγοντα Irgacare MP αποτελούμενα απο ακιδωτό υλικό συρραφής, εξοπλισμένο με έναν κλειστό βρόχο στο ένα άκρο και ένα ακιδωτό τμήμα μονής κατεύθυνσης στο άλλο άκρο. Οι ακίδες να επιτρέπουν τη συμπλησίαση των ιστών χωρίς να απαιτούνται χειρουργικοί κόμποι. Να διατίθενται με βελόνες από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 με περιεκτικότητα νικελίου από 7.5 έως 9.5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη – στρέβλωση και να διαθέτει βελόνα πεπλατυσμένου σώματος με εσωτερικές και εξωτερικές αυλακώσεις, έτσι ώστε να συγκρατούνται καλύτερα από το βελονοκάτοχο και να αποφεύγονται έτσι ιστικοί τραυματισμοί. Να διαθέτουν επικάλυψη ενισχυμένης σιλικόνης η οποία να εξασφαλίζει μέγιστη ολισθηρότητα και κοπτική ικανότητα ακόμη και μετά από πολλαπλά περάσματα, έτσι ώστε να μην τραυματίζουν τους ιστούς και να καλύπτουν τις ουλές που προκαλούν οι βελόνες κατά το πέρασμά τους. Να διατηρούν στα ράμματα 3-0 και μεγαλύτερα, περίπου το 80% της αρχικής αντοχής στις 14-28 ημέρες από την εμφύτευση και περίπου 40% έως 70% της αρχικής αντοχής στις 42 ημέρες. Στα ράμματα 4-0 να διατηρείται περίπου το 67% της αρχικής αντοχής στις 14 ημέρες, περίπου το 50% στις 28 ημέρες και περίπου 37% στις 42 ημέρες.. Να απορροφώνται πλήρως στις 210 ημέρες. |
| 02-25-1592 | ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛ.ΒΡΑΔ.ΑΠΟΡ.ΑΚΙΔΕΣ.1/2ΚΥΚΛ.2/0 ΜΗΚ.23cm&ΒΕΛ.26ΜΜ |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ Ι. ΤΕΧΝΙΚΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ

1.     Τα  προσφερόμενα  ράμματα  κάθε  τύπου  πρέπει  να  είναι  πιστοποιημένα  από  κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  να  φέρουν  σε  ευκρινή  θέση  του  τελικού  περιέκτη  τους  την προβλεπόμενη σήμανση  CE-mark,  η οποία  αποδεικνύει  τη συμμόρφωση τους  με τις  απαιτήσεις της  οδηγίας  93/42/ΕΟΚ  (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648  -  Εναρμόνιση  της  εθνικής  νομοθεσίας  προς  τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» - ΦΕΚ2198/τευχ. Β/02-10- 09).

2.     Τα   προσφερόμενα   ράμματα   πρέπει   να   συμμορφώνονται   με   τις   απαιτήσεις   των   σχετικών μονογραφιών της ισχύουσας έκδοσης της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας.

3.     Κάθε  προσφερόμενο  προϊόν  πρέπει  να  συνοδεύεται  από  τις  πληροφορίες  εκείνες,  που  είναι αναγκαίες    για    την    χρησιμοποίησή    του    με    πλήρη    ασφάλεια    και    την    αναγνώριση    του κατασκευαστή.  Οι  πληροφορίες  αυτές  θα  παρέχονται  με  τους  τρόπους  που  ορίζονται  από  την παρ. 13 του παραρτήματος Ι της υπ' αριθ.ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 - ΦΕΚ2198/τευχ. Β/02-10-09

4.     Η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και θεωρούνται ουσιώδεις  προϋποθέσεις  για  την  αποδοχή  των  προσφερομένων  ραμμάτων,  ή  όποιων  άλλων επισημάνσεων,  πρέπει  να έχει  γίνει  αποκλειστικά και  μόνον  από  το  πρόσωπο  ή  την  επιχείρηση που θεωρείται κατασκευαστής των προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ7/οικ.2480 ΚΥΑ - ΦΕΚ 679/τευχ. Β/13-9-94). Προσφορές ραμμάτων που φέρουν επισημάνσεις πάσης  φύσεως  που  έχουν  τοποθετηθεί,  σε  οποιοδήποτε  μέρος  της  συσκευασίας  τους,  από τρίτους,  ακόμη  και  εάν  οι  τρίτοι  αυτοί  διαθέτουν  την  ιδιότητα  του  διανομέα,  εισαγωγέα  ή εξουσιοδοτημένου  αντιπροσώπου,  απορρίπτονται  ως  απαράδεκτες.  Τυχόν  παράβαση  του  όρου αυτού   κατά  την   διάρκεια   εκτέλεσης   των  συμβάσεων   θα   αποτελεί  λόγο   μη   αποδοχής   των παραδιδόμενων υλικών.

5.     Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση στη τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής των ραμμάτων καθώς, τον τόπο εγκατάστασης του καθώς και τον τόπο της τελικής συσκευασίας, επί ποινή απόρριψης.

6.     Να   προσκομιστεί   υπεύθυνη   δήλωση   του   οικονομικού   φορέα   αποδοχής   ότι   σε   περίπτωση κατακύρωσης    τα    προσφερόμενα    προϊόντα    δεν    θα    αντικατασταθούν    με    υλικά    άλλου κατασκευαστικού  οίκου.  Στην  περίπτωση  που  ο  οικονομικός  φορέας  αποδοχής  δεν  μπορεί  να προμηθεύσει τα προσφερόμενα προϊόντα, θα   καλύψει το κόστος προμήθειας από τον επόμενο μειοδότη.

7.     Να κατατεθούν τα πρωτότυπα φυλλάδια οδηγιών όλων των κατηγοριών των ραμμάτων στα οποία

να εμπεριέχονται υποχρεωτικά και οδηγίες στην Ελληνική γλώσσα (ΔΥΑ/ οικ. 2480 άρθρο 4 παρ4).

8.     Στην   επιφάνεια   του   τελικού   περιέκτη   όλων   των   προσφερομένων   ραμμάτων   πρέπει   να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

i.       Ο κωδικός καταλόγου που χρησιμοποιείται από τον κατασκευαστή.

ii.       Η χημική σύσταση του υλικού κατασκευής του νήματος.

iii.       Η κατασκευαστική δομή (πλεκτό πολύκλωνο, περιελιγμένο πολύκλωνο, μονόκλωνο κ.ο.κ.) και το χρώμα του νήματος.

iv.       Η διάμετρος και το μήκος του νήματος στο μετρικό σύστημα.

v.       Το μήκος της βελόνης στο μετρικό σύστημα, ο τύπος της διατομής της καθώς και ο βαθμός κάμψης της βελόνης σε μοίρες ή σε κλάσμα περιφερείας κύκλου.

vi.       Η ένδειξη «στείρο», η μέθοδος αποστείρωσης, ο αριθμός της κατασκευαστικής παρτίδας, η οριακή ημερομηνία ασφαλούς χρήσης εκφρασμένη σε έτος και μήνα και η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνο χρήση (σημ. τα στοιχεία αυτά μπορεί να παρέχονται και με την χρήση των ειδικών συμβόλων που προβλέπονται στις σχετικές οδηγίες).

9.     Ως  τελικός  περιέκτης  νοείται  το  τελικό  μέρος  της  συνολικής  συσκευασίας  του  χειρουργικού ράμματος το άνοιγμα του οποίου εκθέτει το ράμμα σε μη στείρο περιβάλλον ή άλλως το μέρος εκείνο της συσκευασίας που δεν μπορεί να ανοιχθεί ή να καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την ταυτόχρονη απώλεια της στειρότητας του ράμματος.

10.   Ο  αριθμός  ελευθέρων  ραμμάτων  (απολινώσεων),  ανά  τελικό  περιέκτη  μπορεί  να  είναι  έως  και 30%  μικρότερος  ή  μεγαλύτερος  από  τον  αριθμό  που  ζητά  η  διακήρυξη.  Για  την  οικονομική αξιολόγηση  προσφορών  που  είναι  αποδεκτές  σύμφωνα  με  τον  παραπάνω  όρο  αλλά  περιέχουν διαφορετικό αριθμό ραμμάτων ανά τελικό περιέκτη λαμβάνεται υπ΄ όψη η ανά ράμμα τιμή.

11.   Το μήκος του νήματος των προσφερόμενων ελευθέρων ραμμάτων (απολινώσεων), όπως και των προσφερόμενων ραμμάτων με προσαρμοσμένη βελόνη, μπορεί να είναι έως και 10% μικρότερο από  το  μήκος  που  ζητείται  στην  διακήρυξη.  Προσφορές  ραμμάτων  με  μεγαλύτερη  απόκλιση απορρίπτονται  ως  απαράδεκτες.  Ελεύθερα  ράμματα  με  μήκος  μεγαλύτερο  από  το  ζητούμενο θεωρούνται   ως   συμμορφούμενα   και   δεν   απορρίπτονται   χωρίς   αυτό   να   αποτελεί   κριτήριο προτιμήσεως.

12.   Στα  προσφερόμενα  ράμματα  με  βελόνη,  οι  βελόνες  πρέπει  να  είναι  τρυπανισμένου  οπισθίου άκρου (βελόνες στις οποίες η συγκράτηση του νήματος γίνεται με είσοδο του σε οπή στο οπίσθιο τμήμα  της  βελόνης  και  μηχανική  σύσφιξη).  Ράμματα  με  βελόνες  που  διαθέτουν  οπίσθιο  άκρο ανοικτού  τύπου  (βελόνες  στις  οποίες  η  συγκράτηση  του  νήματος  γίνεται  με  εγκλωβισμό  εντός αναδιπλούμενου πεπλατυσμένου άκρου), θα απορρίπτονται ως απαράδεκτα στις κατηγορίες.

13.   Τα  ράμματα  με  σχέση  διαμέτρου  βελόνας-νήματος  1:1,  για  την  αποφυγή  διαφυγών  μετά  το πέρασμα  του  νήματος  και  της  βελόνης  από  τα  αγγεία,  θα  γίνουν  αποδεκτά  όπου  κρίνεται απαραίτητο και περιγράφονται στον σχετικό πίνακα των προδιαγραφών.